Table of Contents

# 1	Danh Sách Công Việc: ESP32 ESP-NOW Walkie-Talkie

## 1.1	✅ Phase 1: Nền Tảng & Kiểm Tra Audio Loopback

- ☒ T001: Khởi tạo Project Skeleton với CMake và ESP-IDF (C11) trong CMakeLists.txt

- ☒ T002: Implement GPIO và LED/Button drivers trong main/board_pinout.h và main/main.c

- ☒ T003: Implement I2S Driver (Master, 16kHz, 16-bit, DMA) trong main/audio_driver.c

- ☒ T004: Implement Loopback Logic (Đọc Mic → Buffer → Ghi Amp) trong main/main.c

- ☒ T005: Kiểm tra Audio: Nói vào Mic, nghe echo từ Speaker (Test thủ công)

## 1.2	✅ Phase 2: Giao Tiếp ESP-NOW

- ☒ T006: Khởi tạo WiFi ở chế độ Station & ESP-NOW trong main/wifi_transport.c

- ☒ T007: Định nghĩa struct audio_packet_t (Header + SeqNum + Payload) trong main/app_config.h

- ☒ T008: Implement TX Task: Gửi dummy packets với counter trong main/wifi_transport.c

- ☒ T009: Implement RX Callback: Nhận packets & log Sequence Numbers trong main/wifi_transport.c

- ☐ T010: Kiểm tra RF Link: Kiểm tra RSSI và Packet Loss Rate (Test thủ công)

## 1.3	✅ Phase 3: Tích Hợp Audio Transport

- ☐ T011: Implement RingBuffer để tách Audio-WiFi trong main/ring_buffer_lib.c

- ☐ T012: Kết nối Audio Task với RingBuffer (Push Mic Data) trong main/main.c

- ☐ T013: Kết nối WiFi Task với RingBuffer (Pop Data → Packetize → Send) trong main/wifi_transport.c

- ☐ T014: Implement RX Assembly (Receive → Jitter Buffer/Ring Buffer → I2S Write) trong main/wifi_transport.c

## 1.4	🛠️ Phase 4: PTT Logic & Tối Ưu Hóa

- ☐ T015: Implement State Machine (RX_IDLE ↔ TX_ACTIVE) sử dụng PTT Button trong main/main.c

- ☐ T016: Implement Mute Logic: Disable I2S Amp khi TX để tránh feedback trong main/audio_driver.c

- ☐ T017: Tối ưu Latency: Tune RingBuffer size vs Dropouts

- ☐ T018: Kiểm tra Full Duplex (Half-Duplex logic): Test conversation giữa 2 thiết bị

- ☒ T019: Khi không nhấn nút PTT, RX StreamBuffer phải rỗng (reset buffer on idle).

- ☒ T020: Khi thiết bị A nhấn PTT, thiết bị B chỉ bắt đầu phát sau khi RX buffer đã nhận đủ 3 packet (≈720 B).

- ☒ T021: Tăng số DMA buffer cho speaker lên 8 (update I2S_DMA_BUF_COUNT in audio_driver.c).

- ☒ T022: Update configuration constants in app_config.h for new DMA count.

- ☐ T023: Add documentation updates in README.md và spec.md cho PTT flow và buffer logic.

All tasks are atomic, can be implemented independently, and follow the project’s coding standards.